	ю15
	4,7

	20
	5,6

	25
	6,6

	30
	7,6

	35
	8,8


Проверка 
–  Измерить температуру окружающей среды (она должна 
быть выше 15 °C). 
–  Закрыть двери , капот , окна и сдвижную крышу . 
–  Открыть все дефлекторы панели приборов . 
–  Включить зажигание . 
–  Задать режим „ Econ “ на блоке Climatronic -J255 - 
(контрольная лампа кнопки Econ горит). 
–  Запустить двигатель . 
–  Начать самодиагностику климатической установки 
→  Глава 
–  Выбрать функцию „ Считать блок измеряемых величин “ 
→  Глава , группа индикаций „ 001 “ →  Глава 
–  Проверить показания полей индикации : 
–  В поле индикации „2 “ показание 0% (компрессор 
выключен) 
–  В поле индикации „4 “ показано , что давление в контуре 
хладагента при измеренной температуре окружающей 
среды равно или больше табличного значения . 
    
Температура окружающей 
среды в °C 
Давление на индикации ( в 
бар абсолютного 
давления ) 
 
 

 

 Инструкция 
(   За абсолютное давление принято давление „ 0 бар “ в 
абсолютном вакууме . Нормальное атмосферное 
давление соответствует примерно „ 1 бар “ 
абсолютного давления. На шкалах большинства 
манометров „ 0 бар “ соответствует абсолютному 
давлению в 1 бар ( распознается по показанию „ - 1 “ ниже 
„ 0 “ ). 
(   Давление в контуре хладагента зависит от 
температуры окружающей среды. Из-за теплоизлучения 
от узлов ( например, радиатора охлаждающей жидкости ) 
при разогретом до рабочей температуры двигателе 
показанное на индикации давление несколько выше, чем 
указано для соответствующей температуры 
окружающей среды. 
(   Если давление на индикации ниже, чем указано в 
таблице, проверить измеренное значение датчика 
высокого давления - G65- →  Глава„ Считать блок 
измеренных величин “ и →  Глава„ Проверка 
электрооборудования, проверочная операция 5 “ . Если
неисправности датчика высокого давления не 
обнаружено, значит, количество хладагента в контуре 
недостаточно, отогнать автомобиль на сервисное 
предприятие по ремонту кондиционеров. 
Давление в контуре хладагента в норме . 
–  Включить компрессор , выбрать режим „Auto “ на блоке 
Climatronic -J255 - (контрольная лампа кнопки Econ не 
горит). 
–  Выбрать температурный режим „ Lo “ (со стороны водителя 
и переднего пассажира) на блоке Climatronic -J255- . 
–  Настроить направление выхода воздуха на блоке 
Climatronic -J255 - на „Дефлекторы панели приборов “ 
–  Выбрать функцию „ Считать блок измеряемых величин “ 
→  Глава , группа индикаций „ 001 “ →  Глава 
–  Проверить показания полей индикации : 
–  В поле индикации „2 “ показана скважность выше 30% 
(регулировочный клапан компрессора климатической 
установки - N280- управляется , компрессор включен) 
–  В поле индикации „ 1 “ показана сила тока выше 0,3 A (ток 
идет через регулировочный клапан компрессора 
климатической установки - N280- , компрессор включен) 
–  Давление , показанное в поле индикации „4 “ , превышает 
значение , которое было при выключенном компрессоре . 
  Инструкция 
(   Регулировочный клапан компрессора климатической 
установки -N280- так управляется блоком Climatronic - 
J255-, что температура воздуха на выходе из 
испарителя достигает заданного значения ( прибл. 2 - 5 
°C). После запуска двигателя в зависимости от 
измеренной температуры, числа оборотов двигателя и 
бортового напряжения на индикацию выводится 
значение выше 75 % (0,55 A). Как только температура, 
измеренная датчиком температуры на выходе из 
испарителя - G263-, приблизится к заданному значению, 
управляющая команда отменяется и при этом 
мощность компрессора снижается. 
(   При определенных условиях использования из-за 
остатков влаги в контуре охлаждающей жидкости 
может начаться образование льда на регулировочном 
клапане компрессора. Образование льда препятствует 
регулированию компрессора, испаритель охлаждается 
слишком сильно и замерзает. Замерзание испарителя 
может стать причиной для следующих нареканий: 
(   - После длительной поездки периодический или 
спорадически происходит отказ климатической 
установки (отсутствие холодильной / тепловой 
мощности ), после остановки автомобиля и короткого 
времени ожидания функционирование климатической 
установки восстанавливается. 
(   - После длительной поездки стекла запотевают 
изнутри, даже при нажатии кнопки „ Defrost “ стекла не 
освобождаются, после остановки автомобиля и 
короткого времени ожидания функционирование 
климатической установки восстанавливается. 
(   Помощь: 
(   - Проверить измеренное значение датчика 
температуры на выходе из испарителя - G263- 
→  Глава„ считать блок измеренных значений “ , группа 
индикаций „ 010 “ . 
(   Если измеренное значение датчика в описанных 
клиентом условиях использования выше нормы ( хотя 
климатическая установка исправно работает и 
поддерживает температуру , например, выше 10 °C) 
проверить датчик температуры на выходе из 
испарителя - G263- (из-за неправильно измеренного 
значения испаритель может замерзнуть). 
(   - Если измеренное значение датчика в описанных 
клиентом условиях использования ниже нормы ( при 
температуре окружающей среды выше 0 °C долгое 
время показания ниже 0 °C), хотя регулировочный клапан 
компрессора климатической установки -N280- в данный 
момент не сработал ), отогнать автомобиль на 
сервисное предприятие по ремонту кондиционеров . 
(   - Проверить магистраль хладагента от испарителя к 
приемной емкости ( толстый патрубок , сторона низкого 
давления ) при работающем двигателе. Если при 
появлении нарекания эта магистраль сильно замерзла 
( наличие тонкого слоя льда допустимо), то это также 
показатель того, что температура испарителя ниже 
нормы. 
(   - При необходимости сообщить на сервисное 
предприятие по ремонту кондиционеров об 
обнаруженных неисправностях, только там могут быть 
выполнены требуемые работы ( удаление воздуха из 
контура хладагента, замена приемной емкости и 
последующее откачивание контура хладагента 
минимум 3 часа ). 
(   - Если в поле индикации „ 1 “ значение тока ниже нормы 
или нет тока, проверить управление регулировочного 
клапана компрессора климатической установки -N280- 
→  Глава„ Проверка электрооборудования, проверочная 
операция 6 “ 
(   - Если значение давления в поле индикации „ 4 “ не 
изменяется, а управление компрессора работает 
исправно ( поля индикации „ 1 “ и „ 2 “ ), имеется 
неисправность в контуре хладагента, отогнать 
автомобиль на сервисное предприятие по ремонту 
кондиционеров . 
–  Нажать кнопку заслонки рециркуляции (на кнопке 
загорается символ „ Umluftbetrieb / Режим циркуляции “ ) 
–  Установить число оборотов двигателя на 2000/мин . 
(начало измерения времени ). 
–  Выбрать функцию „ Считать блок измеряемых величин “ 
→  Глава , группа индикаций „ 010 “ →  Глава 
–  Сравнить измеренное значение в поле 
индикации „ 1 “ (датчика температуры на 
выходе из испарителя - G263-) со 
значениями на диаграмме . 
A  -  Температура воздуха , измеренная 
датчиком температуры на выходе из 
испарителя - G263- 
B  -  Температура окружающей среды 
C  -  Разрешенное поле допуска 
  
Измеренная температура воздуха в 
зависимости от температуры окружающей 
среды через 5 минут должна находится в 
пределах заданного поля допуска . 
  Инструкция 
(   Если требуемые значения не были 
достигнуты, проверить измеренное 
значение датчика температуры на 
выходе из испарителя - G263-, 
сравнить между собой измеренные 
значения в группах индикаций „ 010 “ , 
поле индикации „ 1 “ и „ 009 “ , поля 
индикации „ 3 “ и „4 “ : 
(   - Измеренное значение в полях 
индикации „ 3 “ или „ 4 “ лишь 
незначительно отклоняется от 
измеренного значения в группе 
индикаций „ 010 “ . Провести 
определение неисправности при 
отклонении от заданного значения 
→  Глава 
(   - Если измеренное значение датчика 
температуры на выходе из 
испарителя - G263- больше, чем 
измеренное значение датчика 
температуры на выходе воздуха слева 
- G150- и датчика температуры на 
выходе воздуха справа - G151 -, 
проверить правильность установки 
датчика температуры на выходе из 
испарителя - G263- и провести 
проверку электрооборудования 
датчика посредством 
→  Глава„ Проверки 
электрооборудования, проверочная 
операция 2 “ . 
(   Функционирование климатической 
установки видно, например, по тому , 
что патрубок хладагента со „ стороны 
низкого давления “ ( толстый патрубок ) 
охлаждается. 
Если измеренное значение датчика 
температуры на выходе из испарителя - 
G263- (и , следовательно , 
холодопроизводительность климатической 
установки ) в норме : 
–  В поле индикации „ 1 “ группы индикаций 
„ 010 “ сравнить измеренное значение 
(датчика температуры на выходе из 
испарителя - G263-) с измеренными 
значениями группы индикаций „ 009 “ , 
поля индикации „ 3 “ и „4 “ (датчика 
температуры на выходе воздуха слева - 
G150- и датчика температуры на выходе 
воздуха справа - G151 -). 
Измеренные значения в группе индикаций 
„ 009 “ , поле индикации „ 3 “ и „4 “ (датчика 
температуры на выходе воздуха слева - 
G150- и датчика температуры на выходе 
воздуха справа - G151 -) через 5 минут могут 
быть максимум на 3 °C больше , чем 
значение в поле индикации „ 1 “ группы 
индикаций „ 010 “ (датчика температуры на 
выходе из испарителя - G263-). 
  Инструкция 
(   Если требуемые значения не 
достигнуты, сравнить между собой 
измеренные значения в группе 
индикаций „ 009 “ , поля индикации „ 3 “ и 
„ 4 “ : 
(   - Если измеренное значение в одном из 
двух полей „ 3 “ или „ 4 “ в норме, 
проверить исполнительный 
электродвигатель температурной 
заслонки на той стороне, где 
измеренное значение отличается от 
нормы ( исполнительный 
электродвигатель левой 
температурной заслонки - V158- или 
исполнительный электродвигатель 
правой температурной заслонки - 
V159- ) и повести проверку 
электрооборудования датчиков 
(датчика температуры на выходе 
воздуха слева - G150- и датчика 
температуры на выходе воздуха 
справа - G151 - ) посредством 
→  Глава„ Проверки 
электрооборудования, проверочная 
операция 2 “ . 
(   - Если измеренное значение в полях 
индикации „ 3 “ или „ 4 “ группы индикаций 
„ 009 “ меньше, чем в полях индикации „ 1 “ 
группы индикаций „ 010 “ : Проверить 
правильность установки датчика 
температуры на выходе из 
испарителя - G263-, датчика 
температуры на выходе воздуха слева 
- G150- и датчика температуры на 
выходе воздуха справа - G151 - и их 
электрические соединения на 
переходное сопротивление, при 
необходимости заменить неисправный 
датчик. 
(   - Если не обнаружено неисправности 
датчика температуры на выходе 
воздуха слева - G150- или датчика 
температуры на выходе воздуха слева 
- G151 -, а также исполнительного 
электродвигателя левой 
температурной заслонки - V158- или 
исполнительного электродвигателя 
правой температурной заслонки - 
V159-, провести определение 
неисправности при повышении 
температуры после испарителя 
→  Глава. 
(   Температуру воздуха, выходящего из 
„ средних “ дефлекторов панели 
приборов можно дополнительно 
 измерить, например, с помощью 
миниатюрного тестера - V.A.G 1362- 
(или обычного термометра). 
(   В группе индикаций „ 009 “ в полях 
индикации „ 1 “ и „2 “ показано 
измеренное значение датчика 
температуры на выходе воздуха в 
пространстве для ног слева - G261 - и 
датчика температуры на выходе 
воздуха в пространстве для ног справа 
- G262-. Так как в режиме работы „Auto “ 
поток воздуха направляется только к 
дефлекторам панели приборов, при 
такой настройке оба эти датчика 
показывают неточное значение . При 
нажатии кнопки „ Luft nach Unten / 
Воздух вниз “ эти датчики также 
могут быть включены в проверку. 

